床边结算车技术参数

1、CPU：不低于酷睿Intel i5 10代；

2、内存：不低于16GB；

3、硬盘：固态硬盘不低于512GB；

4、标配5G通信模组：华为、中兴或高通，可向下兼容4G；

5、接口： 4*USB3.0；4*USB2.0；1*RJ45；RS232*2；1*VGA，麦克风接口*1；

6、天线：内置天线设计，无任何外露；

7、操作系统：支持Windows10/11；

8、标配知名品牌键鼠套装；

- 千兆网卡；

- USB HUB 1个：USB口≥4个

- 摄像头：≥90°广角，高清光学镜头，自动对焦，至少4X数码变焦，立体声话筒，不低于每秒30帧的视频录制，可自动循环覆盖录像信息，录制视频保留时间不少于30天；

- 显示器尺寸：≥23.8"，LED屏，16：9，最佳分辨率≥1920×1080；

- 显示器支架：支架套管要求采用医用抑菌材质，水平调整：水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥30°，俯角≥30°，支持横竖屏，升降范围≥15cm；

- 显示器支架可向车体左后侧位移，立在推车后把手上，不占用台面位置，悬停设计，可以让显示终端在允许的范围内任意点悬停，支持无工具拆装显示终端；

- 显示器支架支持将屏幕往使用者方向前移范围≥15cm，方便不同使用者的使用习惯（需提供显示器支架前移前、后的测量实物图片）；

- 电池要求：电池电芯要求为磷酸铁锂，容量：≥40Ah，循环次数≥2000次；

- 充电时间：充满电时间≤6小时，使用时间：充满电后可连续使用时间≥8小时；

- 电源线：采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管（需提供插拔电源线实物图片）；

- 电源管理：显示电量、智能充放电管理、智能动态管理功耗，电池须同时支持打印机和点钞机供电；

- 电源总开关：位于台面后方，防止误触，用于控制整车的所有供电，可保证查房车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效保护电池，延长电池寿命（需提供电源总开关实物图片）；

- 控制面板指示	具有开关机键及开关机状态和电池电量等状态信息指示灯；

- 高度集成一体化主机，电池嵌入在车体设备层内，方便维护；

- 工作台面尺寸≥430mm(宽）*600mm（深），具有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，围挡高度≥25mm（需提供围挡高度证明文件）；

- 车体采用双支柱设计，柜体安装于双支柱上，立柱使用高强度航空铝材质，表面经阳极氧化处理，耐磨耐刮防撞；

- 车体前后双把手设计，方便前后位置时均可推拉；车体前把手与台面模具一体成型，把手底部与设备层底部齐平，在使用键盘时，把手在键盘托下方，不影响打字视线；车体后把手为铝合金材质，高于台面，兼容推拉及支撑悬挂显示器或者一体主机的功能（需提供车把手悬挂显示器或一体机的实物图片）；

- 车体采用抑菌航空铝合金材料，抗菌率≥99.9%，符合GB/T21866抗菌检测标准。；

- 整车隐藏线缆式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露（需提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

- 脚轮：4个医疗级万向脚轮，2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕，脚踏式制动；

- 键盘托注塑一体成型，隐藏于台面设备内，不会自行滑出，需要时可拉出使用；尺寸≥430mm（宽）*150mm（深）；

- 配置2层抽屉，铝合金抽屉，坚固耐用，配备滑轨，满足使用需求；

- 车体预留足够空间：可放置验钞机1台、电子发票打印机1台、激光打印机1台、热敏打印机1台；

- 整车质保不少于5年，电池不少于3年（鼠标键盘除外）；