移动查房车技术参数

1、CPU：不低于酷睿Intel i5 10代；

2、内存：不低于16GB；

3、硬盘：固态硬盘不低于512GB；

4、标配5G通信模组：华为、中兴或高通，可向下兼容4G；

5、接口：USB2.0 x 2，USB3.0 x 2；

6、天线：内置天线设计，无任何外露；

7、操作系统：支持Windows10/11；

8、标配知名品牌键鼠套装；

- 显示器尺寸：≥23.8" ，LED屏，16：9，最佳分辨率≥1920×1080；

- 显示器支架：支架套管要求采用医用抑菌材质，水平调整：水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270°，升降范围≥50mm；

- 电池要求：电池电芯要求为磷酸铁锂，容量：≥15Ah，循环次数≥2000次；

- 充电时间：充满电时间≤4小时，使用时间：充满电后可连续使用时间≥8小时；

- 电源线：采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管（需提供插拔电源线实物图片）；

- 电源管理：显示电量、智能充放电管理、智能动态管理功耗

- 电源总开关：位于台面后方，防止误触，用于控制整车的所有供电，可保证查房车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效保护电池，延长电池寿命（需提供电源总开关实物图片）；

- 控制面板指示，具有一键开机状态指示灯和电池电量指示灯；

- 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中，电池嵌入在车体底部，保持平衡；

- 工作台面有三面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥25mm；

- 立柱升降：采用气缸升降方式，在工作台面右侧设有升降控制板，工作台升降高度范围≥300mm；

- 台面把手与台面为全闭环一体注塑成型，台面把手向上翘起且把手位于工作台面上方，方便在各种状态下推拉工作站（提供台面把手位于台面上方的实物图片）；

- 外壳采用抗菌防霉材质，防霉性能≤1级，工作台面及围挡采用一体成型塑料抑菌材质，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准（需提供第三方机构出具检测标准为GB21551.2-2010，带CNAS和CMA标识的检测报告，检测型号必须与投标型号一致，委托人为整车制造商）；

- 整车隐藏线缆式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露（需提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

- 脚轮：4个医疗级万向脚轮，2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕，脚踏式制动；

- 键盘托拉手为隐形设计，把手方向朝下，方便使用的同时，也可防止扣手位置积灰，便于清洁；

- 配置1层抽屉；

- 手消液放置架x1；锐器盒支架x1；压脉带盒x1；垃圾桶x2；

- 整车质保不少于5年，电池不少于3年（鼠标键盘除外）；